МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Методы схемотехнического моделирования»

Тема: Изучение возможностей оптимизации параметров элементов при моделировании частотно-корректирующих цепей

| Студент гр. 1302 |  | Новиков Г.В. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Боброва Ю.О. |

Санкт-Петербург

2024

Цель работы

Изучить возможности оптимизации параметров пассивных элементов (R и C) при моделировании частотно-корректирующих цепей на примере полосового фильтра.

Общие вопросы параметрической оптимизации

Параметрическая оптимизация может выполняться в программе Micro-Cap при проведении любого вида анализа. Метод Пауэлла наиболее подходит для решения задач оптимизации электронных схем. Также можно использовать другие методы поиска оптимальных значений – метод Левенберга-Марквардта, Хука-Дживса, дифференциальной эволюции.

Оптимизатор в Micro-Cap упорядоченным образом (согласно алгоритму поиска экстремума) меняет значения параметров схемы в пределах областей, заданных пользователем, для того чтобы добиться минимума, максимума, равенства определенному значению заданной характеристики схемы. Он вызывается из любого режима анализа (за исключением Sensitivity и Transfer Function), позволяя оптимизировать искажения, характеристики во временной области, малосигнальные частотные характеристики и характеристики на постоянном токе.

Синтаксис задания поиска оптимального решения следующий. Находится значение параметра, при которой заданная характеристика схемы минимальна (максимальна или равна заданному значению) при соблюдении заданных ограничений в виде логических выражений.

Диалоговое окно настройки параметров оптимизации

Диалоговое окно параметров оптимизации содержит следующие панели.

Find. Указываются параметры элементов схемы, для которых проводится оптимизация. Содержит следующие поля.

Parameter. Указывает элемент, параметр которого оптимизируется. Для выбора возможного варианта можно нажать кнопку GET. Выбор в этом поле аналогичен выбору варьируемого параметра в диалоговом окне Stepping.

Low – нижний предел значения параметра элемента.

High – верхний предел значения параметра элемента.

Step – шаг приращения при использовании метода прямого пассивного поиска.

Current – текущее значение оптимизируемого параметра во время выполнения процесса оптимизации.

Optimized – оптимальное значение параметра по текущим результатам выполняемой оптимизации.

That. Указывается цель проведения оптимизации, включая критерий оптимизации (максимум, минимум, определенное значение) и целевую функцию, выбираемую как правило из списка функций. Целевая функция – это функция (или комплекс функций), которая в результате проведения оптимизации должна принять заданное оптимальное значение (множество значений).

Maximizes, Minimizes, Equates – поля выбора критериев оптимизации. Можно задать достижение функцией максимального или минимального значения, заданного значения (Equates). Функция указывается в следующем поле справа, с помощью кнопки GET.

– – удаляет критерий оптимизации из текущей строки.

+ – добавляет новый критерий оптимизации в конец списка функций.

Можно задавать несколько критериев оптимизации, но нельзя комбинировать критерии maximize/minimize с критериями equate. Все критерии имеют равную значимость.

Get – позволяет выбрать функцию для заданного режима анализа и указать ее параметры.

To – значение, которого оптимизатор будет добиваться для целевой функции, если выбран критерий Equate.

Current – текущее значение целевой функции.

Optimized – наиболее оптимальное значение функции, найденное в процессе текущей неоконченной оптимизации. После окончания процесса показывает оптимальное значение целевой функции.

Error – показывает отклонения от заданных значений при выборе критериев оптимизации вида Equate.

Start With. Позволяется выбрать начальные значения оптимизируемых параметров:

Initial. Начальные значения берется равными нижнем пределам областей изменения параметров при каждом нового запуске оптимизации. Оптимизированные значения параметров, полученные ранее, не принимаются во внимание.

Existing. Начальные значения берутся равным значениям, достигнутым в конце предыдущего сеанса оптимизации. Все методы (кроме метода Пауэлла) при этом быстрее и надежнее сходятся.

Update Plot – обновляет график, построенный в одном из режимов анализа, на основе которого производится оптимизация. Позволяет при длительном процессе отслеживать прогресс в поиске оптимального решения.

Time. Поле показывает полное время, затраченное на данный сеанс оптимизации.

RMS Error. При использовании критериев оптимизации типа Equate, в этом поле выводится среднеквадратическое отклонение целевой функции (комплекса функций) от заданных значений – корень квадратный из суммы квадратов отклонений текущих значений функций от заданных значений.

Percent Error. При оптимизации на совпадение (Equate) показывает среднюю относительную ошибку в %.

Схема полосового фильтра для изучения оптимизации параметров элементов

На рис. 1 представлена схема полосового фильтра, предназначенная для исследования возможности оптимизации параметров элементов при моделировании частотно-корректирующих цепей.

Рис. 1. Схема для изучения оптимизации параметров элементов при моделировании частотно-корректирующих цепей

Источник (V1) создает синусоидальный сигнал, поступающий на вход ПФ. Элементы C1, C2, R1 и R2 задают значение резонансной частоты фильтры fРЕЗ, соотношение элементов R3 и R4 задает значения коэффициента передачи на резонансной частоте KРЕЗ и добротности фильтры Q.

Изучение возможностей оптимизации параметров элементов для получения, заданного резонансной частоты фильтра

Оператор D используется для вывода на экран цифровых сигналов, амплитуда которых их не имеет значения при моделировании.

Рис. 2. Параметры AC Analysis

В результате на графике должна быть получена АЧХ ПФ (рис. 3). Из рисунка видно, что fРЕЗ = 1 Гц, коэффициент передачи на резонансной частоте KРЕЗ = 0 дБ.

Рис. 3. АЧХ ПФ

Однако, при использовании инструмента Peak (точная установка курсора на максимум) видно, что fРЕЗ = 0,995 Гц, а KРЕЗ = -40 мкдБ.

Рис. 4.  АЧХ ПФ с точными значениями fРЕЗ и KРЕЗ.

Чтобы задать fРЕЗ = 1 Гц воспользуйтесь функцией оптимизации. Для этого запустите AC Analysis. После появления графика АЧХ ПФ нажмите в меню AC –> Optimize… Настройте оптимизацию в соответствии с рисунком 5-6. Установите в поле «Find» что оптимизировать (какой параметр изменять): значение емкости конденсатора C1 в пределах от 15 до 17 мкФ; в поле «That» критерий оптимизации: Peak_X – значение X (частоты) первого локального пика Y. Он должен быть равен (Equetes) 1. Нажав кнопку «Setting» оставьте только один метод оптимизации – Powell.

Рис. 5. Параметры Optimize

Рис. 6. Параметры Optimize -> Settings

Запустите оптимизацию, нажав кнопку Optimize. В результате должны получиться значения, показанные на рисунке 7. Значение емкости конденсатора C1 равно 15,815229 мкФ, время расчета 0,641 с (может отличаться в зависимости от вычислительной мощности ПК), ошибка порядка десяти пикопроцентов.

Рис. 7. Результаты оптимизации значения C1

При нажатии кнопки «Apply» полученное значение емкости конденсатора C1 будет применено к моделируемой схеме.

Снова запустите AC Analysis и с помощью инструмента Peak определите точные значения. По графику на рисунке 8 видно, что fРЕЗ = 1,000 Гц, а KРЕЗ = -67 мдБ.

Рис. 8. АЧХ ПФ с точными значениями fРЕЗ и KРЕЗ при оптимизации С1

Изучение возможностей оптимизации параметров элементов для получения заданного коэффициента передачи фильтра

Чтобы задать KРЕЗ = 0 дБ снова воспользуйтесь функцией оптимизации. Установите в поле «Find»: значение сопротивления резистора R3 в пределах от 1 до 4 кОм; в поле «That»: Peak_Y – значение Y (KРЕЗ) первого локального пика X. Он должен быть равен (Equetes) 0.

В результате должны получиться значения, показанные на рисунке 9. Значение сопротивления резистора R3 равно 1,97689 кОм.

Рис. 9. Результаты оптимизации значения R3

Нажмите «Apply», запустите AC Analysis и с помощью инструмента Peak определите точные значения. По графику на рисунке 10 видно, что fРЕЗ = 1,000 Гц, а KРЕЗ = 1,418 мкБ.

Рис. 10. АЧХ ПФ с точными значениями fРЕЗ и KРЕЗ при оптимизации R3

Полученные точные значения емкости C1 и сопротивления R3 не имеют практического значения из-за разброса значений параметров элементов, в том числе ОУ, нестабильности входного сигнала и действия на схему ПФ внешних факторов (тепло, электромагнитные поля и др.). Однако они иллюстрируют возможности инструмента оптимизации.

Практически значимая задача для изучаемой схемы – установка требуемого значения KРЕЗ, например, 6 дБ (увеличение в 2 раза).

Для этого запустите AC Analysis, воспользуйтесь функцией оптимизации, установите в поле «Find»: значение сопротивления резистора R3 в пределах от 100 Ом до 4 кОм; в поле «That»: Peak_Y – значение Y (KРЕЗ) первого локального пика X, равное (Equetes) 6.

В результате должно получиться значение сопротивления резистора R3 равное 993,814787 кОм, соответствующая АЧХ ПФ представлена на рисунке 12.

Рис. 11. Результаты оптимизации значения R3

Рис. 12. АЧХ ПФ с точными значениями fРЕЗ и KРЕЗ при оптимизации R3

Для того, чтобы определить максимально возможное значения KРЕЗ для изучаемой схемы необходимо в поле «That» значение Equetes заменить на Maximizes. В этом случае критерием оптимизации выступает нахождение наибольшего значения для первого локального максимума.

Запустите AC Analysis, воспользуйтесь функцией оптимизации, замените в поле «That» Equetes на Maximizes.

В результате должно получиться значение сопротивления резистора R3 равное 497,091212 кОм, KРЕЗ = 69 дБ, соответствующая АЧХ ПФ представлена на рисунке 14.

Рис. 13. Результаты оптимизации значения R3

Рис. 14. АЧХ ПФ с максимальным значением KРЕЗ при оптимизации R3

Обратите внимание, что все значения сопротивления резистора R3 отличающиеся в большую или меньшую сторону от оптимального будут задавать меньшее значение KРЕЗ, чем найденное максимальное.

Выводы

В данной лабораторной работе была рассмотрена оптимизация параметров оптимизации на примере полосового фильтра. Оптимизация параметров элементов электрических цепей заключается в нахождении таких значений параметров, при которых достигается определенная цель или критерий оптимизации. Сущность оптимизации параметров заключается в поиске оптимальных значений параметров, которые обеспечивают наилучшую работу электрической цепи.